| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |
| Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. | Apr. | Aut. | Data |
| A | B | EMISSÃO INICIAL |  |  | RHC | MG | RHC | RHC | 25/09/26 |

ÍNDICE

| ITEM | DESCRIÇÃO | PÁGINA |
| --- | --- | --- |

1.0	OBJETIVO	Erro! Indicador não definido.

2.0	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	Erro! Indicador não definido.

3.0	PREMISSAS ADOTADAS	Erro! Indicador não definido.

4.0	RISCO TOLERÁVEL	Erro! Indicador não definido.

5.0	RISCOS CALCULADOS	Erro! Indicador não definido.

6.0	MEMORIAL DE CÁLCULO DOS VALORES DE RISCO OBTIDOS	Erro! Indicador não definido.

7.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO ADOTADO/RECOMENDADO	Erro! Indicador não definido.

8.0	CONCLUSÃO	Erro! Indicador não definido.

9.0	ANEXOS	Erro! Indicador não definido.

OBJETIVO

Registrar a avaliação e o cálculo dos riscos de perda de vida humana (R1) e de perda de serviço ao público (R2) devidos às descargas atmosféricas, de acordo com a norma NBR 5419-2, da estrutura [NOME DA ESTRUTURA], de propriedade de [NOME DO CLIENTE], localizada em [LOCALIZAÇÃO DA ESTRUTURA].

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Este memorial de cálculo foi elaborado com base nos seguintes documentos de referência:

ABNT NBR 5419-1 — Proteção contra descargas atmosféricas — Parte 1: Princípios gerais;

ABNT NBR 5419-2 — Proteção contra descargas atmosféricas — Parte 2: Gerenciamento de risco;

ABNT NBR 5419-3 — Proteção contra descargas atmosféricas — Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida;

ABNT NBR 5419-4 — Proteção contra descargas atmosféricas — Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura;

NR-10 — Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, do Ministério do Trabalho e Emprego;

[Incluir aqui normas, projetos, plantas ou especificações técnicas específicas do cliente/projeto, quando aplicável.]

INTRODUÇÃO

A avaliação dos riscos relacionados às descargas atmosféricas tendo como base a norma técnica pertinente, NBR 5419-2:2018, conforme preconizado pela Norma Regulamentadora número 10 – NR 10 – do Ministério do Trabalho e Emprego.

A avaliação e o cálculo de risco apresentados neste documento, têm por objetivo, primeiramente atender à NR10 (trecho transcrito a seguir), verificar se o SPDA atende à norma brasileira de SPDA, conforme item 7.5 da NBR 5419:2018, transcrito abaixo e orientar as futuras ações de projeto e instalações no SPDA da estrutura de forma a se obter níveis de riscos aceitáveis.

## Trechos da NR 10

10.1.1 Esta Norma Regulamentadora – NR estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

10.2.3 As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção.

10.2.4 Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário de Instalações Elétricas, contendo, além do disposto no subitem 10.2.3, no mínimo:

b) documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos;

Trecho da NBR 5419-3:2018

7.5 Documentação

a) verificação da necessidade do SPDA (externo e interno), além da seleção do respectivo nível de proteção para a estrutura, por meio de um relatório de uma análise de risco;

Introdução à NBR 5419-2:2026

A Parte 2 – Gerenciamento de Risco – da NBR 5419:2026 trata especificamente do gerenciamento de riscos relacionados às descargas atmosféricas.

Sempre que é citado o termo “risco” no presente documento significa risco relacionado às descargas atmosféricas que corresponde ao valor de uma perda anual média provável.

Os riscos quantificados são comparados a valores de riscos toleráveis, possibilitando a conclusão sobre a necessidade ou não da implantação de ações adicionais visando a minimização dos riscos.

O risco é calculado baseando-se na probabilidade anual da área sob análise ser influenciada por uma descarga atmosférica multiplicada por fatores de aumento ou de redução do risco, que estão relacionados com as características da estrutura e com as medidas de proteção adotadas.

A NBR 5419-2:2018 identifica a existência de 4 tipos de riscos:

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes);

R2: risco de perda de serviço ao público;

R3: risco de perda de patrimônio cultural;

R4: risco de perda de valores econômicos.

Para cada instalação, os Riscos aplicáveis devem ser identificados, de acordo com a avaliação do conteúdo, da utilização e das características da estrutura.  Desta forma, na análise específica do presente trabalho, os Riscos avaliados são R1 e R2, que consistem, respectivamente, no risco de perda de vida humana e risco de perda de serviço ao público.

PREMISSAS ADOTADAS

Para a realização da análise de risco, foram adotadas as seguintes premissas:

[Descrever a fonte dos dados de entrada: levantamento em campo, projeto arquitetônico/elétrico de referência, informações fornecidas pelo cliente etc.]

[Indicar a densidade de descargas atmosféricas (NG) adotada e sua fonte — ex.: mapa isoceráunico regional.]

[Indicar o(s) tipo(s) de estrutura, ocupação e uso considerados para a definição dos fatores de perda.]

[Indicar se a estrutura possui risco de explosão, sistemas de combate a incêndio, e outras características relevantes para a análise.]

[Indicar as medidas de proteção existentes e/ou propostas consideradas no cálculo (SPDA, DPS, blindagens, equipotencialização).]

RISCO TOLERÁVEL

O Risco Tolerável representa o valor limite de risco aceitável para que a instalação possa ser considerada protegida contra descargas atmosféricas.

A NBR 5419-2:2018, em seu item 5.3, define que a determinação do nível de risco tolerável é de responsabilidade da autoridade local constituída. Segue transcrição da Tabela 4 da NBR5419-2:2018 que apresenta valores sugeridos de Riscos Toleráveis.

Tabela 01 – Valores típicos de risco tolerável – transcritos da NBR 5419

RISCOS CALCULADOS

De acordo com a NBR 5419-2, para avaliar cada componente de risco, a estrutura pode ser dividida em zonas ZS, cada uma com suas características homogêneas. Diante desta premissa, a avaliação da análise de risco devido a descargas atmosféricas considerou a(s) zona(s) descrita(s) nos itens a seguir.

## [NOME DA ESTRUTURA / ZONA]

### SITUAÇÃO DE CÁLCULO

Foram calculados valores de risco de perda de vida humana (R1) e risco de perda de serviço ao público (R2) considerando as seguintes situações da instalação:

Estrutura com captação e descida não naturais.

### VALORES CALCULADOS

Os valores encontrados nos cálculos demonstrados no ITEM 6.1 deste relatório estão apresentados na tabela abaixo:

| Situação | Risco de Vida Humana | Risco de Perda de Serviço |
| --- | --- | --- |
| Risco tolerável NBR | RT = 1,00E-05 | RT = 1,00E-03 |
| Risco calculado | R1 = [VALOR CALCULADO] | R2 = [VALOR CALCULADO] |

Tabela 02 - Riscos calculados

Gráfico 01 - Comparação dos valores de Risco R1

Gráfico 02 - Comparação dos valores de Risco R2

Portanto R1 < RT e R2 < RT, conforme ITEM 6.1 da ABNT NBR 5419-1:2026, não há necessidade de medidas adicionais de proteções contra a descargas atmosféricas.

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS VALORES DE RISCO OBTIDOS

Nos itens abaixo são apresentadas as considerações assumidas para realização dos cálculos de risco que resultaram nos valores apresentados no Item 5 desse relatório.

Foi calculado o risco referente à área de exposição equivalente das edificações

Apresentamos nas tabelas a seguir os dados de entrada considerados para o cálculo.

## ZONA Z1

Tabela 40 - Características Físicas da Estrutura

| Sigla | Significado | Comentário | Valor assumido |
| --- | --- | --- | --- |
| PTA | Probabilidade de um raio na estrutura causar choque nos seres vivos por potenciais de toque e passo | [Descrever a hipótese/premissa adotada para este projeto] | [Valor] |
| rt | Fator de redução de perda de vida humana dependente do tipo de superfície do solo ou piso | [Descrever a hipótese/premissa adotada para este projeto] | [Valor] |
| NG | Densidade de descargas atmosféricas – n°/km² x ano | [Descrever a hipótese/premissa adotada para este projeto] | [Valor] |
| AD | Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas diretas na estrutura | [Descrever a hipótese/premissa adotada para este projeto] | [Valor] |
| CD | Fator de localização da estrutura | [Descrever a hipótese/premissa adotada para este projeto] | [Valor] |
| LT | Média relativa típica do número de vítimas lesadas por choque elétrico (D1) devido a um evento perigoso | [Descrever a hipótese/premissa adotada para este projeto] | [Valor] |
| PB | Probabilidade de um raio na estrutura causar dano físico à estrutura | [Descrever a hipótese/premissa adotada para este projeto] | [Valor] |
| rp | Fator de redução de perda devido a dano físico dependente das medidas tomadas para reduzir as consequências de incêndio | [Descrever a hipótese/premissa adotada para este projeto] | [Valor] |
| hz | Fator de incremento de perda devido a dano físico dependendo de perigo especial presente | [Descrever a hipótese/premissa adotada para este projeto] | [Valor] |
| rf | Fator de redução de perda devido a dano físico dependente do risco de incêndio ou explosão da estrutura | [Descrever a hipótese/premissa adotada para este projeto] | [Valor] |
| LF | Média relativa típica do número de vítimas por dano físico (D2) devido a um evento perigoso | [Descrever a hipótese/premissa adotada para este projeto] | [Valor] |
| tz | Tempo, em horas por ano, em que há pessoas presentes na área equivalente (AD) | [Descrever a hipótese/premissa adotada para este projeto] | [Valor] |

Sistema de Proteção

## SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO

O método escolhido para o subsistema de captação da edificação foi o de captação natural.

## SUBSISTEMA DE DESCIDA

O método escolhido para o subsistema de descida da edificação foi o de descida natural.

## SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

O comprimento mínimo do anel de aterramento, conforme o item 5.4.2 da norma NBR 5419-3:2026 é de 5 metros. Portanto não é necessário a inclusão de eletrodos de aterramento no subsistema.

Conclusão

Conforme demostrado nos cálculos a possibilidade de risco para vida humana e para perdas do patrimônio, estão abaixo dos exigidos pela Norma para a instalação com os critérios adotados nos subsistemas de cobertura, descida e aterramento demonstrado no item.

ANEXOS

Compõem os anexos deste memorial de cálculo, quando aplicável:

Planilha/memória de cálculo detalhada dos componentes de risco (NX, PX, LX) por zona analisada;

Plantas, esquemas ou croquis da estrutura utilizados como base para o levantamento de dados;

Registro fotográfico da estrutura, quando pertinente;

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável.